Netkané textilie

- Základ netkané textilie

tvoří pouze ve vrstvě uspořádaná vlákna, která mohou být zpevněná

3 způsoby - mechanicky, slepením nebo stavením teplem.

2) Výhody netkaných textilií

jsou podstatně levnější, protože odpadá výroba příze a tkaní.

Užití - na utěrky, ručníky, vycpávky a oděvní vložky, čalounický materiál, koberce …..

3) Výroba netkaných textilií

podle způsobu zpevňování vlákenné vrstvy se netkané textilie rozdělují do 3 skupin:

- mechanicky zpevněné - vpichováním, proplétáním

- zpevněné slepením vláken

- zpevněné stavením vláken (PP, PE…)

4) Použití netkaných textilií

- zahradnické netkané textilie - mulčovací, zakrývací, proti plevelům ….

- obalové materiály

- bytové textilie - koberce, nábytkové potahy a pokrývky, závěsy, ubrusy

- filtry a textilie na čištění -  hadry, prachovky (Aratex, Arachne)

- netkané textilie na oděvy - oteplovací vložky (vatelín), výztuže límců  (vazelín)

- jednorázové zdravotnické výrobky - pleny, kalhotky,  roušky, ložní prádlo ..

- protipožární plachetky (Aratech)

5) Výroba plsti

Surovinou na výrobu plsti jsou živočišné chlupy (králičí, zaječí). Soudržnost plsti zajišťují šupinky na povrchu chlupů, které se ve vlhkém teple rozevřou a navzájem zaklesnou.

Vyrábí se plsti:

- ploché - zplsťují se mezi deskami

- kloboučnické - zplsťují se ve 3D formě

Pařením, valchováním a lisováním vznikne plst. Při výrobě klobouků takto vzniká pouze polotovar, zvaný šišák, který se dále upravuje.

Barety se pletou z mykané vlněné příze a po sešití se valchují do zplstění a počesávají se.

Otázky k tématu:

- Co tvoří základ netkané textilie ?

- Jak se dělí netkané textilie podle způsobu výroby?

- Jakým typem netkané textilie je Vatelín, Vlizelín,  Aratex?

- Uveďte příklady použití netkaných textilií!

- Z jaké suroviny se vyrábí plst?

- Vysvětlete, jak vzniká velmi hustá plst!

- Popište odlišnosti výrobního postupu při výrobě ploché a kloboučnické plsti!

- Jak se zplsťují barety?

- K čemu se užívá plochá plst? .........................................................................

………………………………………………………………………………..